[image: image20.png]09:21 wll 5G @)

< BEEES A
BHENER

FRRGR

@ srigEe




蓝牙配置器配网流程

配网前提条件：保证所有开关面板通电（可以正常使用）

产品介绍：

蓝线配网器为5V Type A USB供电输入的可移动式蓝牙mesh配置器，其含有两个按键:“配网”按键，“退网”按键，一个蓝色指示灯，以实现入网、停止入网、退网等功能。

通过自主构建一个特有的蓝牙mesh网络，以便蓝线系列设备可进行后续的分路绑定、面板级绑定、情景自保存等操作设置，进而实现联调联控、情景自定义等功能

                            [image: image2.png]seetime





                                    配网器
功能介绍：

通用5V USB接口供电

入网功能：将特定的蓝牙mesh设备加入自主蓝牙mesh网络

停止入网功能：配网过程中，通过短按”配网”按键停止配网

退网功能：删除配网器已添加的蓝牙mesh设备

同一蓝线配网器添加的设备可相互绑定，以实现多控、情景自定义功能

不同蓝线配网器组建的蓝牙mesh网络互相独立

所有设备配网完成后，配网器可断电独立存放，不影响设备正常使用

蓝线配网器须与我司蓝线系列产品配合使用

                              [image: image3.png]&4

BN BR





配网器

操作说明：

入网：

第一步：恢复出厂设置，连续交替点击蓝线面板同一列上下键7次及以上直至面板所有白色指示灯慢闪三次，使所有面板都恢复出厂。（恢复出厂成功后10分钟内可以接受配网器的入网指令，10分钟内如果没有配网成功，需要对面板重新恢复出厂再入网）

                      [image: image4.png]5447 0 BT O
Spotlight Reading lamp

See
Time





                           开关面板

第二步：蓝线配网器发出设备入网指令

将配网器由移动电源供电，便于移动以使蓝牙信号能覆盖各个区域的控制面板。注意，配网器上电有5-6秒的启动时间，启动完成后指示灯才会亮起，而后才可进行入网操作。

长按配网器的“配网”按键5秒以上,直至配网器的蓝色指示灯快闪，其蓝牙信号覆盖范围内的控制面板被通知加入蓝牙Mesh网络。

如不需再配网，可短按 “配网”按键1次，蓝线配网器停止配网，蓝色指示灯变为常亮。

第三步：蓝线配置面板依次配网成功

补充说明：

不同蓝线配网器组建的蓝牙Mesh网络相互独立。

蓝牙mesh网络构建完成后，可将配网器断电保存（以备下一次添加设备入网使用），此时已入网设备可继续正常使用。

如果配网器入网过程中持续5分钟一直没有发现新设备，就会自动停止入网，蓝色指示灯变为常亮。

以移动电源供电配网器使用起来可随意移动，可多次激活“配网”按键（要操作两次，先短按“配网”按键停止入网，再长按“配网”按键5秒添加设备入网）。

在做入网配置时，请不要对蓝线面板做任何的操作。

入网配置可以多次进行，以使所有的面板都能完成入网配置。

退网：

长按“退网”按键5秒直至蓝色指示灯慢闪， 使配网器当前记录的蓝牙mesh设备全部退网，全部设备退网完成后蓝色指示灯变为常亮。

注意：如已入网历史设备比较多，配网器会按入网顺序从先到后逐一删除设备，全部退网需花费较长的时间。
蓝线双控、多控配网：

开关面板/调光面板/情景面板（设置情景面板情景时需要将开关面板、窗帘电机配入情景面板， 注：调整情景面板情景时需要先解锁情景面板。如下）

入网成功后，通过面板绑定操作，情景面板将绑定多个调光面板或其他面板，可通过调光面板实现灯光氛围自定义，并进行情景保存，即可通过情景面板进行一键切换情景，实现整体空间灯光氛围的一键切换。

由调光面板发起绑定请求，情景面板接受绑定。

每个情景面板最多可陆续接受8个其他面板（调光面板/开关面板/窗帘面板）的  绑定请求。

[image: image1.jpg]seetime FYIFEERIZHRAR

SHENZHEN SEE-TIME TECHNOLOGY CO ., LTD

U, %&?W
Be smart, we see time.





发起绑定: 快速短按蓝线调光面板的任一下方按键（即按键2）五次及以上（每相邻两次短按时间间隔须在0.6秒以内）, 即发起面板绑定请求。该按键分路白色指示灯快闪（发起绑定请求时长：30秒） 

中止绑定：在发起绑定请求后30秒内，单击调光面板的任一按键都可取消该次绑定请求，其后发起绑定请求的面板的指示灯结束快闪

接受绑定：快速短按情景面板的任一按键2次（两次短按时间间隔须在0.6秒以内），即可接受绑定，此时接受绑定的面板的按键所有白色指示灯慢闪。

绑定成功：绑定成功后，发起绑定的调光面板按键白色指示灯停止闪烁，恢复到绑定前状态。

增加绑定：快速按压调光面板B的任一按键2次，其后如上所述完成调光面板B和情景面板1的绑定；同样完成调光面板C和情景面板1的绑定。

                     [image: image5.png]547 0 AR 0
Spotlight Readinglamp

See
Time





[image: image19.png]547 0 AR 0
Spotlight Readinglamp

See
Time




                             开关面板

多控操作说明：

发起绑定: 由已配网面板A或B发出起面板绑定请求：速短按蓝线调光面板的任一下方按键（即按键2）五次及以上（每相邻两次短按时间间隔须在0.6秒以内）, 该按键分路白色指示灯快闪（发起绑定请求时长：30秒）！

 接受绑定：需要连接多控的C、D面板快速短按任一按键2次（两次短按时间间隔须在0.6秒以内），即可接受绑定，此时接受绑定的面板的按键所有白色指示灯慢闪。

情景面板：

解锁情景面板：情景面板恢复出厂状态时，情景面板默认处于锁定模式，无法进行自定义。此时需同时长按情景面板的下方两个按键3秒直至上下排指示灯交替闪烁。

调节情景灯效：如上章节，情景面板1已绑定调光面板A、B、C，此时通过操作调光面板A、B、C的各个分路按键来调节A、B、C面板各分路输出所连接的灯具的灯效，以获得所需要的整体灯光氛围。

保存情景灯效：确定想要保存本次灯光氛围效果的情景面板1按键，长按该键3秒，直至该按键对应的白色指示灯闪烁三次，表示保存成功。

锁定操作：同时长按情景面板1的上方两个按键约3秒直至情景面板对角按键白色指示灯交替闪烁。此时情景面板1灯效被锁定，用户即无法再进行自定义保存情景灯效操作。
如上2、3步骤，再次调节已绑定A、B、C调光面板，获得新的场景灯效，将新场景灯效用情景面板的另外一个按键保存； 如此反复，最多可以保存四个场景灯效。

如上2、3、4步骤，可以用新调的灯效覆盖原有的灯效，以获得用户心怡的新灯效。

如果被绑定的面板包含窗帘面板，用窗帘控制面板完成窗帘的开合获得所需的光照，也可勉强当做一种灯效控制。窗帘的开合度也类似2、3步骤操作，且可以被保存。

在保存情景模式时，如果被绑定的调光面板的某路或某几路输出灯光处于关灯状态，则该关灯状态也一样会被记忆保存。

小度设备配网  

配网前提条件：保证所有开关面板通电（可以正常使用）

开关面板恢复出厂：上下键快速交替点击7次及以上直至面板所有白色指示灯闪烁三次（每两次点击间隔是1.5秒以内）

                        [image: image6.png]5447 0 BT O
Spotlight Reading lamp

See
Time





开关面板/调光面板恢复出厂成功后，呼叫“小度小度，发现设备”（小度小度，发现小家电）
                               [image: image7.png]NENE, RRMKRE

A

NENE, RIVNKE
: E

v

|




注：可多个面板同时配网

窗帘电机配网：短按设置键 3 秒直至指示灯常亮后松手，继续长按 7 秒直至电机指示灯慢闪- 呼叫“小度小度，发现窗帘”

                              [image: image8.png]



手机APP设置场景

打开手机“小度在酒店”APP-点击设置-进入房间-客控配置-全部场景-选择自己需要的场景 
[image: image9.png]EHEEE v

HERiE BFMesh iR

WA




[image: image10.png]e R

28 BE  EAED

O AEFMGEME, BERLHSERE >

FEKT

¢ 27 Q &%

BHRER



[image: image11.png]



1                    2                       3

设置条件：①添加触发条件

[image: image12.png]< )

HRIE

BRUE 28>
MR

@ ik IFRRGR... >

@ HER M

FESHRE (i)

@ EIEBR

LR EFERTEERER. 5

FHAT

@ FIHATIRIE

el




[image: image13.png]RONRRAR S f

TER
fl: SRS L8R

RERENREN
# HEAAZ IR




[image: image14.png]09:21 wll 5G @)

< BEEES A
BHENER

FRRGR

@ srigEe




1                       2                      3
② 辅助条件，可设置时间，如：场景只需要在某一时间段生效可进行定义

③添加设备操作，可设置小度回复语 如：已打开明亮模式，也要注意保护眼睛哟。根据自己的需求添加需要的的智能设备，还可调节比列

[image: image15.png]08:50 w 56 @

IR HA
ESS o
EFS
@
BN R
fEmEn 8% >



[image: image16.png]® 0

[0
o

ISR

NEEEIE

Bl PR, SKEMEH

BHIRNR
B ITTEI R

fula)

s EER

NEEERR (RS/EH)

N SRR

INEREIR S (A P )

BN EREINER



[image: image17.png]2H#EIE

BHERE

A BEET

h o HEBA

A SHT



[image: image18.png]A%

B®

AR




1                  2                 3                   4









